- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- „Избор на изпълнител във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за изпълнение на дейности и изготвяне на документация по обособени позиции както следва:

- Обособена позиция 1: Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Обособена позиция 2: Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради в експлоатация, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Въведение

- Настоящата техническа спецификация е разработена на база методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на МРРБ, приета с ПМС №18 от 2.02.2015г.и изменена и допълнена с Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.).

- Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

- Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

- по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;

- осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

- В изпълнение на програмата Община Харманли провежда настоящата процедура за възлагане на дейностите по обособените позиции съгласно Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове.

- ВАЖНО!!! Всяка една обособена позиция следва предходната. След като избраният за изпълнител за обособена позиция 1 изпълни дейностите от възлагателното писмо и предаде на възложителя необходимите документи, Възложителят ги предава на избраният за изпълнител за обособена позиция 2 и т.н. Всеки участник има право да кандидатства само за една обособена позиция. Избраният за изпълнител по обособена позиция едно, следва да съдейства с необходимото на избрания за изпълнител на обособена позиция 2, а те от своя страна да съдействат на избрания за обособена позиция 3.

- ВАЖНО! Предмет на обследване по тази обществена поръчка ще бъдат само тези сгради, за които СС са подали Заявление за интерес и финансова помощ, получили са одобрение за безвъзмездна финансова помощ и е подписан договор между Кмета на Общината и СС/ Приложение № 10 от Методическите указания/ и Договор за целево финансиране между Община Харманли, Областният управител на Хасково и ББР за целево финансиране на конкретната сграда/ Приложение № 11 от Методическите указания/.

- ВАЖНО!

- По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

- ВАЖНО!

- Няма да се финансират:

- Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти.

- Подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

- Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти.

- Допустими разходи по настоящата обществена поръчка

- За обособена позиция №1

- разходи за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ, и за съставяне на технически паспорт;

- 275 530.00 лв. без ДДС

- За обособена позиция №2

- разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки;

- 196 500.00 лв. без ДДС

- За обособена позиция №3

- разходи за изготвяне на работни инвестиционни проекти за изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки за достигане на клас на енергопотребление „С”. Авторски надзор.

- 782 655.00 лв. без ДДС

- ББР ще сключва договори за целево финансиране до достигане на лимита за територията на цялата страна по Националната програма за дейностите по техническо и енергийно обследване на сградата (съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от договора за целево финансиране – приложение № 11). Лимитът ще се следи текущо и в зависимост от броя на сградите и предвидените СМР по тях може да бъде увеличаван при наличието на свободен ресурс.

- ПРЕДМЕТ:

- „Избор на изпълнител във връзка с „национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за изпълнение на дейности и изготвяне на документация по обособени позиции както следва:

- Обособена позиция 1: Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Обособена позиция 2: Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради в експлоатация, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”.

- Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- ПРЕДМЕТЪТ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ:

- За Обособена позиция 1: : Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- І. Описание на сградите предмет на обществената поръчка

- многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум самостоятелни обекта с жилищно предназначение определени от МРРБ.

- II. Основание

- Архитектурното заснемане трябва да съдържа планове на всички етажи с дадени квадратури и материали в помещенията, разрези, фасади.

- Всички разпределения трябва да бъдат заснети и изчертани в М 1:50, с нанесени материали, характерни разгъвки на стените да бъдат с нанесени инсталационни изводи в М 1:50, характерни софити да бъдат с нанесени инсталационни изводи в М 1:50, вертикалните разрези да бъдат в М 1:50, всички фасади да бъдат в M l:50 с нанесени материали.

- Техническите паспорти на обектите се изготвят в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи – Закон за Устройство на територията и Наредба № 5  от 28 декември 2006 година за техническите паспорти на сградите.

- При изготвяне на паспортите на сградите да се обърне внимание на следното:

- За съставяне на технически паспорт на съществуваща сграда се извършва обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ.

- ІІI. Обследването включва:

- 1. съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;

- 2. установяване на действителните технически характеристики на сградата по разделите на част А от техническия паспорт;

- 3. анализ на действителните технически характеристики на сградата и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове.

- 4. разработване на мерки за подобряване състоянието на сградата;

- 5. съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на сградата;

- 6. друго във връзка с НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Препоръки за обхват на техническото обследване приложим за целите на програмата.

- Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да се извършва по части на инвестиционния проект, както следва:

- Част „Архитектурна” – извършва се архитектурно заснемане, ако не е налична проектна документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в разпределенията,  извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата.

- Част „Конструктивна” – изключително важна част, с която се цели доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период.

- Част „ВиК” – обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

- Част „Ел. инсталации” – обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

- Част „ОВК” – обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система – вид, размери и др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

- Част „Пожарна безопасност” – обследват се сградата за пожарна опасност, състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

- Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти.

- Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания (съгласно разработена от КИИП "Методика за единните критерии за обследване за съществуващи сгради, съоръжения и инсталации").

- Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата конструкция на сградата – идентифициране на конструктивната система, идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др.

- Извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/, технически оглед, визуално

- Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и др.

- Установяване на основните размери на напречните сечения на главните конструктивни елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част „Конструкции“, ако има налична проектна документация.

- Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.).

- Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива се извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период. Установяване на състоянието на характерни дюбелни съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние на ел. заварките – параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено дюбелно съединение.

- Конструктивна оценка на сградата

- 1. 	Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на досегашния период.

- 2а. 	Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни дейности.

- 2б. 	Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати ли са носещи конструктивни елементи.

- 3. 	Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията и на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики на вложените материали.

- Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните нормативни актове.

- Заключение за съотношението между действителната носеща способност и антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация.

- ІV. Очаквани резултати

- Извършено архитектурно заснемане, извършени обследвания за установяване на техническите характеристики и изготвен технически паспорт на сградата.

- V. Изискване за представяне на крайният продукт

- Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български език:

- на хартиен носител:

- - архитектурно заснемане – в папки, комплектовани в четири оригинални екземпляра;

- - доклад от извършени обследвания за установяване на техническите характеристики  -  в папки, комплектовани в четири оригинални екземпляра;

- - технически паспорт – 4 оригинални екземпляра

- 2. електронна версия на СD или DVD – представя 1 бр. диск- софтуерна съвместимост –Microsoft Office 2007; Auto Desk Auto CAD или еквивалент

- VІ. Стойност на поръчката

- Максималната стойност на поръчката е 275 530.00 лева без ДДС.

- ВАЖНО: Изпълнителят следва да съблюдава изискванията на всички действащите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

- За Обособена позиция 2: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради в експлоатация, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Описание на сградите предмет на обществената поръчка

- многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум самостоятелни обекта с жилищно предназначение определен от МРРБ.

- А. Обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на сградите (съществуващи сгради)

- Обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сградния фонд ще се извърши само за сградите, за които обследване за установяване на техническите характеристики, извършено по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, установи, че сградата е конструктивно устойчива.

- Обследването и сертифицирането на сгради се извършва от лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ.

- Б. Предмет и обхват на обследването за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация.

- Определяне на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради по реда на Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите {Обн. - ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г. в сила от 29.12.2009 г.)

- 1. Определянето на енергийните им характеристики сградите се разглеждат като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на следните основни компоненти:

- сградните ограждащи конструкции и елементи;

- системите за поддържане на параметрите на микроклимата;

- вътрешните източници на топлина;

- обитателите;

- климатичните условия.

- 2. Енергийните характеристики на сгради се определят по единна методология, която включва:

- ориентацията, размерите и формата на сградата;

- характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в това число:

- а)	топлинни и оптически характеристики;

    - б)	въздухопропускливост; и се отчитат и изискванията за влагоустойчивост и водонепропускливост.

- системите за отопление и гореща вода за битови нужди;

- системите за охлаждане;

- системите за вентилация;

- системите за осветление;

- пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;

- естествената вентилация;

- системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

- външните и вътрешните климатични условия.

- В. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради по условията и реда на Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (Обн. - ДВ, бр. 101 от22.11.2013 г., е сила от 22.11.2013 г.)

- Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация трябва да съдържа:

- 1. а) идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи – пълен опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички видове стени, тавани и подове, състояние и вид на дограми, стени, подове и тавани, описание и сравнение с нормативните коефициенти към момента на въвеждане в действие на сградата, подобряване или влошаване през изминалите години, в които сградата е експлоатирана;

- б) описание и идентификация на системите за осигуряване на микроклимата – отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на климатични системи (ако има такива); състояние на електрическите инсталации – силнотокови, слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, телефонни и т.н.; състояние на водопроводната инсталация и инсталацията за битово горещо водоснабдяване;

- в)измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;

- 2. а) разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за ограждащите елементи на сградата – дограма, стени, подове и тавани;

- б) подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация на енергия, и снабдяването им с индикатор за движение; препоръки за подмяна на съоръженията, консумиращи най-много енергия с енергоефективни; подобряване на регулирането на помпи и вентилатори и предвиждане на честотно регулиране;

- 3. технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на съотношението "разходи - ползи".

- 4. оценка на спестените емисии CO2 в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

- 5. анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност, който е част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата.

- За целите на извършване на обследването за енергийна ефективност Възложителят предоставя на лицето по чл. 43 от ЗЕЕ следните документи:

- 1. технически паспорт на сградата;

- 2. резултатите от извършено обследване/обследвания на сградата;

- 3. Резултата от извършената проверка по чл. 50, ал. 1 ЗЕЕ и чл. 51, ал. 1 ЗЕЕ(ако Възложителят разполага с такива).

- За целите на обследването собствениците на самостоятелните обекти в сградата предоставя на лицето по чл. 43 от ЗЕЕ данни за енергопотреблението на сградата/сградите за последните три години.

- Обследването на сгради в експлоатация обхваща следните технически средства и системи:

- средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата;

- системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци, в т.ч. от възобновяеми източници;

- топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни;

- електроснабдителните системи;

- осветителните системи;

- системите за осигуряване на микроклимата;

- системите за гореща вода за битови нужди;

- сградните ограждащи конструкции и елементи.

При обследването на сгради в експлоатация се прилагат и разпоредбите на  Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране.

- При обследването на сгради в експлоатация се прилагат и разпоредбите на Наредба № РД-16-932 от 23.10.2009 г, за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях (Обн. -ДВ. бр. 89 от 10.11.2009 г., е сила от 10.11.2009 г.).

- Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и дейности:

- 1. подготвителен етап, който включва следните дейности:

- a) оглед на сградата;

- б) събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 36, ал. 2 ЗЕЕ;

- 2. етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който включва следните дейности:

- а) анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението;

- б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на енергопотребление;

- в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите процеси и системи;

- г) обработване и детайлизиран анализ на данните;

- д) анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението;

- е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното подобряване;

- 3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който включва следните дейности:

- а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;

- б) остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване";

- в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и техникоикономическа оценка на пакетите от мерки;

- г) анализ и оценка на количеството спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;

- 4. заключителен етап, който включва следните дейности:

- а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;

- б) представяне на доклада и резюмето на Възложителя.

- Мерките за повишаване на енергийната ефективност следва да са съобразени с предназначението на сградите и да отговарят на изискванията на Националната стратегия за енергийна ефективност.

- Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме.

- Докладът съдържа:

- 1. подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и енергоснабдяване;

- 2. анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи;

- 3. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия;

- 4. енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните енергоносители;

- 5. сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните;

- 6. оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия;

- 7. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност;

- 8. анализ и оценка на годишното количество спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;

- 9. информация за собственика и собствеността.

- ІІ. Резюмето съдържа кратка информация относно:

- 1. адреса на сградата;

- 2. идентификацията на изпълнителя;

- 3. кратко описание на сградата;

- 4. обща информация за енергопотреблението;

- 5. базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на сградата;

- 6. класа на енергопотребление на сградата;

- 7. предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност;

- 8. информация за собственика и собствеността.

- Резюмето се изготвя по образец - приложение № 2 към Наредба № 16-1594/13.11.2013 г.

- ВАЖНО: Изпълнителят следва да съблюдава изискванията на всички действащите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

- Изискване за представяне на крайният продукт

- І. Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български

- език, както следва:

- на хартиен носител – в папки, комплектовани в 4 оригинални екземпляра

- електронна версияна СD – представя 1 бр. диск.

- Стойност на поръчката

- Максималната стойност на поръчката 196 500.00 лева без ДДС.

- За Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

- Въз основа на проведеното обследване и предписаните мерки и препоръки проектантът/тите на инвестиционния проект са отговорни за проектирането на сградата в съответствие с приложимите за сградата нормативни актове.

- Избраният изпълнител трябва да представи изготвените инвестиционни проекти в обхват и съдържание, съответстващи на фазата на възлагане, включително количествени сметки и спецификации, в съответствие с Наредба № 4/2001г. „За обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти” и специфичните изисквания на проекта.

- Дейностите по изпълнение на услугата включват изготвяне на инвестиционни проекти в работна фаза, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително- монтажни работи (СМР), ползване на документацията за договаряне на изпълнението на строителството, включително чрез процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, както и осигуряваща съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

- *За изработването на същите Възложителят ще предостави на Изпълнителя Технически паспорт за обекта и обследването на енергийна ефективност.

- Инвестиционните проекти (текст и чертежи) се изготвят във фаза работен проект по части:

- Архитектурна;

- Конструктивна/ Конструктивно становище;

- Отопление, вентилация и климатизация (ОВиК)– ако е приложимо;

- Водоснабдяване и канализация (ВиК) – ако е приложимо;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Временна организация безопасност на движението – ако е приложимо;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация по части, в т. ч. подробни количествени и количествено- стойностни сметки за видовете СМР;

- Когато предложените с енергийното обследване мерки са основание за разработване на инвестиционен проект, който подлежи на оценяване на съответствието с изискванията на чл. 169 и на съгласуване и одобряване от съответните държавни и общински органи (чл. 144 ЗУТ), този проект още при разработването му трябва да бъде съобразен и с останалите основни изисквания към строежа, а именно с действащите норми и правила за надеждност и сеизмична устойчивост на конструкцията, за пожарна безопасност, както и със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за безопасна експлоатация. Изпълнението на тези основни изисквания също не трябва да противоречат на изискванията за енергийна ефективност т.е прилага се интегриран подход при изпълнение на нормите.

- От друга страна енергоспестяващият ефект, съответно еквивалентният му екологичен ефект са пряко повлияни от качеството на изпълнение на СМР в сградите. В този смисъл проектът, който ще послужи за провеждане и възлагане на строителството в сградите трябва умело да рамкира технически и други изисквания, съгласно §1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, които да не допускат компромис по отношение на качеството, за да са гарантирани от гледна точка на изпълнението на СМР за постигане на двата изчислени ефекта с енергийното обследване – енергийното спестяване на доставена и първична енергия от една страна и ограничаване на вредните емисии СО2 в атмосферата от друга. От друга страна в ПРОЕКТЪТ трябва да се включат и други видове СМР, без които  изпълнението на мерките за енергийна ефективност не би довела до необходимото качество и които допринасят косвено за гарантиране на прогнозирания с обследването енергоспестяващ ефект.

- Проектът трябва да се изготви върху конкретните проектни решения, обемът и съдържанието на които ще са определени с проектна документация за всяка сграда. Проектната документация за сградата включва: проекти, изработени в съответните фази, по онези части на инвестиционния проект, за които с обследването за енергийна ефективност (извършено по реда на ЗЕЕ), са комбинирани енергоспестяващи мерки за сградата в разходно най-изгодния пакет. В зависимост от спецификата на всяка сграда и на основание чл. 139, ал. 2 от ЗУТ, проектната документация включва и частите на инвестиционния проект, въз основа на които може да се направи оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 и да се изпълни строежът.

- Проектантът,  съгласно чл. 137 от ЗУТ, е компетентен да реши дали предложените енергоспестяващи мерки попадат в обхвата на дефинициите на реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

- Необходимо е да се има предвид обаче, че нормативната уредба търпи изменения и динамично се хармонизира с европейското право. Предвид това нейното проследяване, познаване и правилно прилагане се превръща в ключов фактор за безпрепятствено реализиране на програми и проекти. На това място е важно да се отбележи, че в съответствие с Директива 2010/31/ЕС в ЗЕЕ беше определен количествен измерител на понятието „основен ремонт“ и на основание т. 20 от § 1 от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ „Основен ремонт” е ремонт на сграда, който обхваща над 25 % от площта на външните ограждащи елементи на сградата. Въведената легална дефиниция по смисъла на ЗЕЕ значително улеснява общинските власти, проектантите и консултантите при определяне на обхвата за основен ремонт и прилагане разпоредбите на ЗУТ, съгласно който за извършване на дейности по основен ремонт се изисква да се издаде строително разрешение. Необходимо е да се има предвид още, че по смисъла на ЗЕЕ.

- „Програми по енергийната ефективност“ са дейности и мерки, насочени към групите крайни клиенти, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност. Означава, че параметрите за енергоспестяване, заложени в обследването за енергийна ефективност, по същество са и „индикатори за отчитане на постигнатите резултати” от програмата, които подлежат на последваща проверка и мониторинг.

- Да се има предвид (относно проекта):

- Проектът трябва да определя рамката за изпълнение на основни видове допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез:

- а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и аксесоари);

- б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи;

- в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници;

- г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници;

- д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище.

- Допустимите за финансиране дейности по проекта включват:

-  подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

-  топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

-  основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

-  изграждане на инсталации за оползотворяване на ВЕИ – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;

-  ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда);

-  ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда);

-  инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на ССО в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда);

-  газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;

-  съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда) в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

- ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

- Конкретните отговорности на Изпълнителя са както следва:

- - Изработване на инвестиционни проекти за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за всяка одобрена сграда, включително подробни количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР, съгласно Наредба № 4 от Изискване за 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и специфичните изисквания на проекта.

- - Упражняване на авторски надзор по време на строителството, което включва:

- присъствие при съставянето на задължителните актове и протоколи по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя, наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на СМР за спазване на предписанията на проектантите и точно изпълнение на изработения проект от всички участници в строителството, съгласуване при необходимост на промени в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на строителния надзор, заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.

- Работният проект за нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по програмата.

- Представяне на крайният продукт

- Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български

- език, както следва:

- на хартиен носител – в папки, комплектовани в 4 оригинални екземпляра

- електронна версияна СD – представя 1 бр. диск - софтуерна съвместимост –Microsoft Office 2007; Auto Desk Auto CAD или еквивалент.

- Стойност на поръчката

- Максималната стойност е 782 655.00 лева без ДДС.

- ВАЖНО: Изпълнителят следва да съблюдава изискванията на всички действащите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

- ОБЩ ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

- Описаните технически изисквания за изпъление на дейностите ще се извършват съответно на сградите за които Сдружението на собствениците е сключило договор с община Харманли. Одобрени са за 100% безвъзмендно финанциране от ББР.

- Конкретните количества, предмет на настоящата открита процедура за конкретната обособена позиция и на сключения по нея договор, ще се определят от Възложителя в изпращаните до изпълнителите Възложителни писма - Неразделна част от договора.

- Възложителят не се задължава да възложи цялото прогнозно (предвидено) количество за периода на действие на договора – 31.12.2016г., а ще заявява в съответствие с нуждите си и в съответствие с броя на сградите, за които има осигурено финансиране по Националната програма.

- Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат съгласувано и са нормативната база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите.

- Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните:

- да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, влага и шум;

- отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално;

- да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации;

- да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;

- да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

- Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният показател „специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2“. За различните предназначения на сградите този показател има различни нормативни числови стойности за съответните нива на енергопотребление по скалата от А+ до G.

- При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-малко:

- 1) ориентацията, размерите и формата на сградата;

- 2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в т.ч.:

- а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;

- б) въздухопропускливост;

- 3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;

- 4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително изолационните характеристики;

- 5) климатичните инсталации;

- 6) системите за вентилация;

- 7) естественото осветление и осветителните инсталации;

- 8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;

- 9) естествената вентилация;

- 10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;

- 11) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата и вътрешните климатични условия;

- 12) вътрешните енергийни товари.

- Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата, определяйки я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни климатични условия.

- Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02. 2010 г., включително се приема за изпълнено, когато интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С”.

- Изискванията и последователността на стъпките при определяне на необходимите параметри и показатели по отношение на енергийната ефективност се прилагат при проектирането на нови, както и при реконструкции и обновяване на съществуващи сгради. Специфичното при съществуващите сгради е, че процесът стартира с възлагане на обследване за енергийна ефективност по реда на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, издадена на основание ЗЕЕ, предмет на настоящата процедура.

- Обследването за енергийна ефективност е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сградите, определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност. Извършва се от консултанти (юридически лица), с право да извършват такава дейност и вписани по реда на ЗЕЕ в публични регистри в АУЕР.

- Тук е важно да се отбележи, че избраният пакет от приоритетни енергоспестяващи мерки, предложени с енергийното обследване и съдържащи технически параметри на показателите за разход на енергия по същество представляват технико-икономическото задание за възлагане и разработване на инвестиционен строителен проект. Това означава, че за да се гарантира на това място осъществяването на правилна нормативна връзка между ЗЕЕ и ЗУТ, съответно правилна взаимовръзка между действията на отделните участници в процеса по обновяване на сградите, в техническите спецификации за провеждане и възлагане на обществени поръчки за проектиране и строителство следва да бъдат заложени именно техническите параметри от енергийното обследване, с които е изчислен енергоспестяващият и екологичен ефект от прилагане на всяка мярка от предложения като разходно най-ефективен пакет.

- Проектантът, съгласно чл. 137 от ЗУТ, е компетентен да реши дали предложените енергоспестяващи мерки попадат в обхвата на дефинициите на реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

- Общи и специфични изисквания към строителните продукти:

- Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

- По смисъла на Регламент № 305:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

- Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите .

- Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

- 1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

- 2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

- 3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

- Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

- На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

- Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

- Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

- В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно коефициентите на топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното предназначение в сградата, като тези коефициенти също се взимат от инвестиционния проект, където на по-ранен етап са съобразени и съгласувани с резултатите от обследването за енергийна ефективност.

- Други условия

- Дейностите по настоящите услуги се осъществяват на територията на Община Харманли.

- Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български език.

- Най-късно 5 дни преди изтичане на срока за предаване на извършената услуга по договора, Изпълнителят представя на Възложителя и СС документацията  за разглеждане от Общото събрание на Сдружението.

- В случаите, когато Възложителят установи, че представеният от Изпълнителя краен продукт не отговаря на изискванията на техническата спецификация и/или има неточности/пропуски/грешки, дава писмени предписания за поправки и допълнения, които Изпълнителят следва на извърши в срок от 5 работни дни.

- Услугата по договора се счита за изпълнена с подписването на окончателен приемно-предаватнелен протокол между Възложител и Изпълнител. Той следва да бъде подписан в срока на възлагателното писмо към договора.

- Срокът за изпълнение на договора е обвързан със срока за изпълнение на Националната програма- 31.12.2016 г или до изчерпване на финансовия ресурс определен за цялата страна.

- ББР ще сключва договори за целево финансиране до достигане на лимита за територията на цялата страна.

- Всеки участник може да подаде оферта само за една обособените позиции. В случай, че един и същ участник е подал оферта за повече от една от обособените позиции по настоящата обществена поръчка, същият ще бъде отстранен от участие и по двете/трите позиции.

- Общата финансова рамка е максимално определена на база прогнозните (предвидените) количества, обхващащи периода на действие на договора . Посочените прогнозни количества в ценовите оферти са индикативни. Конкретните количества ще бъдат определени съгласно необходимостта на възложителя и ще бъдат посочени във Възлагателното писмо - Неразделна част от договора.

- Изготвили:

- Цвета Черкезова: ..........(П)...........................

- /юрисконсулт при Община Харманли/

- инж. Пламен Найденов: ..........(П)...........................

- /мл. експерт в отдел „ТУ и С” при Община Харманли/

- инж. Василка Лозева: ..........(П)...........................

- /гл. експерт в отдел „ТУ и С” при Община Харманли/

- Одобрили:

- Инж. Тончо Тончев: ..........(П)...........................

- /началник отдел „ТУ и С” при Община Харманли/

- Инж. Гено Генев: ..........(П)...........................

- /зам. кмет на Община Харманли/