ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

(техническо задание)

за открита процедура с предмет:

„Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на Спортен комплекс Хеброс, гр.Харманли”

І. Обект на настоящата обществена поръчка е:

„СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на Спортен комплекс Хеброс гр.Харманли”.

Изпълнението включва проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на Спортен комплекс Хеброс гр.Харманли”

ІІ. Дейностите, предмет на поръчката, обхващат:

1. Инвестиционно проектиране на обект на спортната инфраструктура в град Харманли, както следва:

Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части съгласно техническото задание за изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: "Реконструкция и модернизация на Спортен комплекс Хеброс гр.Харманли ", в това число съгласуване на изготвения технически инвестиционен проект с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ.

Проектирането следва да бъде осъществено съгласно условията на договора за изпълнение, настоящото техническото задание, ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на ЕО, включително специфичните изисквания в областта на опазване на околната среда и водите.

След представяне от изпълнителя и получаване на одобрение от възложителя на идейната концепция за изпълнение на обекта Изпълнителят започва проектирането в техническа фаза при спазване на всички получени изисквания и указания от страна на възложителя и компетентни органи и експлоатационни дружества.

Изпълнителят следва да извърши след упълномощаване от страна на възложителя необходимите действия в съответствие с действащата нормативна уредба за съгласуване при необходимост на изготвените технически инвестиционни проекти с всички компетентни органи и експлоатационни дружества.

2. Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект на спортната инфраструктура в град Харманли, както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция и модернизация на Спортен комплекс Хеброс гр.Харманли.”.

Строителните и монтажни работи /СМР/ следва да бъдат изпълнени съгласно условията на договора за изпълнение, изготвените, съгласувани и одобрени по обекти Технически инвестиционни проекти, ведно с приложените към тях подробни количествено-стойностни сметки и анализи на единичните цени, ЗУТ, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност, включително специфичните нормативни изисквания в областта на опазване на околната среда и водите и безопасността на строителните и монтажни работи.

3. Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обект на спортната инфраструктура в град Харманли, както следва:

Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция и модернизация на Спортен комплекс Хеброс гр.Харманли.”

Авторският надзор следва да бъде осъществен съгласно условията на договора за изпълнение, ЗУТ, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност.

ІІІ. Основание за проектиране:

Спортен комплекс Хеброс гр.Харманли е от голямо значение особено в градската среда, където е концентрирана по-голямата част от населението.

В спортния комплекс има:

Сграда с волейболно игрище и тренировъчни зали;

Спортна зала за лека атлетика;

Стадион с трибуни и лекоатлетическа писта;

Помощно тренировъчно игрище;

Парково пространство с алейна мрежа.

Лекоатлетическата зала е с намалена дължина и не отговаря на нормативните изисквания.

Спортното съоръжение е необходимо условие за подобряване на здравословното състояние на децата и подрастващите и населението на областта като цяло, поради големия капацитет. Така се стимулира движението, общуването и колективните занимания, като по този начин индиректно се въздейства върху подобряване на здравословното състояние на хората, тяхното добро психическо състояние и качество на живот. Затова се счита, че инвестициите, които обществото влага в спортна инфраструктура, неимоверно се завръщат под формата на по-добро качество на живот и по-добро здравословно състояние на населението. От там индиректно в дългосрочен план се спестяват средства за здравеопазване.

ІV. Обща част.

1. Статут на имота:

Имотът е публична общинска собственост, в имот с идентификатор 77181.20.16 /стар идентификатор – 501.2435/, 78960м2.

Собственик на земя: Община Харманли, БУЛСТАТА 000903939, гр.Харманли, п.код 6450, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-9/23.03.2006г. на Изпълнителния Директор на АК.

В имота попадат следните сгради:

- 77181.20.16.1 – Спортна сграда 2 етажа със ЗП 529 кв.м.;

- 77181.20.16.2 – Друг вид обществена сграда 1 етажа със ЗП 470 кв.м.;

Данните са от кадастралната карта.

2. Характеристика на имота:

Строителството на спортния комплекс е завършено през 1998г.., когато е и официално открит.

Спортният комплекс включва описаните по-горе сгради.

В спортната сграда в близост до стадиона се намира залата за волейбол, която се състои от игрално поле с размери 12,80м х 23,80м на кота +2,75. На същата кота са разположени две тренировъчни зали с размери 6,00х10,80м. Няма устроени трибуни за зрители и др. допълнителни функционални помещения.

На кота ±0,00 са разположени съблекални и санитарни възли.

Влизането в зала става на кота +0,00. От кота ±0,00 на сградата са достъпни  и две стълбищни клетки, които водят на горното ниво.

Конструкция на сградата e стоманобетонна. Носещата стоманобетонната конструкция на сградата е монолитна.

Съществуващата сграда е с остарели и износени настилки, облицовки и инсталации. Покривът се нуждае от основен ремонт и цялостна подмяна на  покривното покритие. Сградата не отговаря на съвременните изисквания за достъпна среда и пожарна безопасност.

Сградата с тренировъчна зала за лека атлетика се намира в североизточната част на имота. Лекоатлетическата писта не отговаря нормативните изисквания и затруднява тренировките по лека атлетика.

Стадионът се състои от футболно игрище, лекоатлетическа писта и трибуни.

Лекоатлетическата писта е в лошо състояние, трибуните се нуждаят от реконструкция. Естествената настилка в игровата зона се нуждае от ремонт.

В зоната на спортния комплекс е разположено и помощно тренировъчно игрище, което се нуждае от реконструкция;

Парковото пространство е в добро състояние.

Алейната мрежа се нуждае от реконструкция поради лошото състояние на настилките.

3. Цел на проекта:

Инвестиционният проект има за цел: изготвяне на пълна проектна документация с подробни количествени сметки по всички части и привеждане на сградите, съоръженията и всички инсталационни системи в съответствие със съвременната нормативна база, като се изпълнят всички изискванията на подробно описаните наредби и законови нормативни актове в раздел V, т. 2, Нормативна база.

Необходимо е да се изпълнят следните дейности по реконструкция:

- Сградата при стадиона да се реконструира и ремонтира, като се предвидят трибуни за зрители в залата за волейбол;

- Сградата с лекоатлетическа писта да се реконструира, като до същата се изгради допълнителна част за постигане на необходимата дължина на пистата;

- Реконструкция на лекоатлетическата писта на стадиона с подмяна на настилката, ремонт на естествената настилка на игровата зона, при необходимост с подмяна на дренажната система, обособяване на зони за хвърляне на чук, гюле и копие, както и лекоатлетически скокове и ремонт на трибуните с посетителски седалки;

- Реконструкция на помощното игрище, като се предвижда използването му като мултифунционално игрище за максимален брой спортове, включително мини-футбол и хокей на трева и се предвидят трибуни за посетители;

- Изграждане на кафе-клуб с 50 места.

4. Фази на проектиране:

Проектирането да се извърши еднофазно във фаза „Технически проект”, в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на спортни зали и съоръжения.

Преди изготвяне на проекта да се представи на възложителя за одобрение идейна концепция за изпълнение на обекта.

При изготвяне на проекта да се извършва периодично съгласуване с представители на Инвеститора и одобряващите органи.

V. Обхват и съдържание на инвестиционния проект за реконструкция на имота.

1. Съдържание на техническия проект:

Представянето на проекта пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да бъде в писмен, графичен и електронен вариант, проектна фаза - Технически Проект (ТП).

Проектните материали да бъдат във вид за одобряване по следните проектни части:

1.1. Архитектурна;

1.2. Конструктивна със заверка от ТК;

1.3. Водоснабдяване и канализация в раздели;

1.3.1. Площадков водопровод;

1.3.2. Площадкова канализация;

1.3.3. Сградни водоснабдителни инсталации;

1.3.4. Сградни канализационни инсталации;

1.4. Електрическа в раздели:

1.4.1. Електрически табла и захранващи линии;

1.4.2. Осветителна инсталация;

1.4.3. Силнотокова инсталация;

1.4.4. Мълниезащитна и заземителна инсталация;

1.4.5.Пожароизвестителна инсталация;

1.4.6.Аварийно-оповестителна инсталация;

1.4.7.Структурна кабелна мрежа

1.4.8. Система за входящ контрол и сигнално охранителна система;

1.5. Отопление, Вентилация и Климатизация;

1.6. Енергийна ефективност;

1.7. Проект за Пожарна безопасност и евакуация;

1.8. Сметна документация

1.9. Други части и становища  съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.10. План за безопасност и здраве – след одобрение на инвестиционния проект;

1.11. План за управление на строителните отпадъци - след одобрение на инвестиционния проект.

Проектите по т.1.10 и 1.11 се представят след одобрение на инвестиционния проект преди определяне на строителната линия, както и заверката на заповедната книга по чл.157 ал.2.

2. Нормативна база:

Закон за устройство на територията

Спортни сгради и съоръжения. Норми за проектиране.

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Наредба № 2 ОТ 29 ЮНИ 2004 Г. За планиране и проектиране на комуникационно транспортните системи на урбанизираните територии.

Наредба № 4 от 1 юли 2009г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (Обн., ДВ, бр. 54 от 14.07.2009 г.);

Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. И доп., бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г. и бр. 101 от 1997 г., изм. доп. бр. 20 от 1999 г.).

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. Изм. и доп. ДВ 75 от 27 август 2013 г. За строителнотехнически правилa и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Наредба № 3 от 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии; ППСТНП от 1994 г.

Наредба № 4 от 2003 г за проектиране на електрически уредби в сгради.

Наредба № 8 от 2005 г  за мълниезащита на сгради,външни съоръжения и открити пространства.

Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на ВиК-инсталации в сгради от 17.06.2005г.

Наредба № РД-02-20-19/2011 г. за проектиране  на  строителни  конструкции  на  строежите.

Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (Обн., ДВ, бр 68 от 19.08.2005 г.).

Наредба № 7 от 15 декември 2004 г за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради  (Обн. ДВ бр.5 от 2005 г., изм. и доп., ДВ бр. 85 от 2009 г.; попр. Бр. 88 и 92 от 2009 г,; изм. и доп. Бр. 2 от 2010 г.).

Наредба № РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Наредба № 4 от 2006 г., за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнение на строежите по отношение на шума излъчван по време на строителството. (ДВ бр. №6 от 2007 г.)  публ. БСА бр 3от 2007 г.

Наредба №6 от 2006 г за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. (ДВ бр. №58 от 2006 г.)  публ. БСА бр. 9 от 2006г.

3. Общи изисквания към инвестиционния проект.

3.1. Инвестиционният  проект да бъде изработен във фаза технически проект.

3.2. Отделните части  на инвестиционния  проект трябва  да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3.3. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

3.4. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително-монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително- монтажни работи, материали, оборудване и изделия необходими за изграждането на строежа.

3.5. B инвестиционния проект Изпълнителят трябва да предвиди необходимите количества и видове демонтажни работи на всички налични съоръжения.

3.6. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани по БДС материали, оборудване  и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него.

3.7. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания  и експлоатация.

3.8. Обяснителните записки към отделните части на инвестиционния проект, освен изискванията на  Наредба №4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на  инвестиционните проекти, следва да съдържат и раздели по организация и изпълнение на строителството и БХТПБ, които да залегнат като основа при разработката на общите за изпълнението на цялата  поръчка част План  а безопасност и здраве (ПБЗ).

3.9. Всяка част а инвестиционния проект трябва да съдържа количествена сметка за необходимите за реализацията строително-монтажни работи (демонтажни и монтажни) и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване.

3.10. Количествените сметки да бъдат изготвени по УСН и ТНС с Building Manager, Гауди план или друг еквивалентен програмен продукт.

3.11. ПБЗ да се изработи при спазване изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи преди започване на строителните работи по обекта.

3.12. Преди започване на проектирането във фаза технически проект  Изпълнителят следва да извърши:

- Проучване и заснемане на съществуващото положение на обекта и околното пространство;

- Проучване на климатичните данни за района на проектирането на височина, средногодишно атмосферно налягане, вятър, максимална температура на въздуха,  средномесечна температура за най-студения месец, средногодишна относителна влажност  на въздуха, валежи,  сняг, сеизмичност;

- Проучване на съществуващите подземни и наземни комуникации;

4. Специфични изисквания към инвестиционния проект.

4.1. Част Архитектурна:

4.1.1. Спортна сграда до стадиона

4.1.1.1. Общи изисквания

- Проектите да обхващат  разработване на цялостно съвременно архитектурно решение на огражденията между спортната зона и зоната на зрителите, трибуните, подходите и аварийните изходи;

- Да се предвиди конструкция за обособяване на трибуни за зрители;

- Външната фасадна обработка на сградите, включваща  фасадни стени и покрив, да се предвиди така, че сградата да е в съответствие на Наредба №7/2004г. за  енергийна ефективност на сгради;

- Сградата да се съобрази с Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Да се предвиди ремонт на покрива;

- Да се предвидят нови трибуни в залата за волейбол с посетителски седалки;

- Да се предвиди подмяна на подовата настилка във всички помещения;

- Да се предвиди освежаване на всички стени;

- Паркетът на залата да бъде запазен;

- Да се предвиди подмяна на металната дограма в сградата. Да се предени необходимостта от подмяна на PVC дограмата в частта на залата;

- Да се осигурят необходимия брой паркоместа извън сградата, както и да се осигури достъп за хора с увреждания съгласно НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания  (Обн., ДВ, бр. 54 от 14.07.2009 г.).

- Да се предвиди ремонт на околното пространство при необходимост.

4.1.1.2. Съществуващо положение

Сградата се състои три нива – сутерен и два етажа. В сутерена са разположени складови помещения и помещения за физиотерапия. На първия етаж са решени помещения за съдии и  треньори, складови помещения, заседателна зала, както и санитарно-битови помещения за спортистите. На втория етаж е разположена зала за волейбол, две тренировъчни зали и складови помещения към тях и към основната зала.

Сградата е решена със стоманобетонова конструкция с колони, греди и плочи. Покривът на залата е наклонена стоманобетонова плоча, стъпваща върху стоманобетонови греди. Върху него са положени столици и дъсчена обшивка върху тях. Покритието е предвидено с „ЛТ“ ламарина. Ограждащите стени са от тухлена зидария, измазани отвън с мазилка. Дограмата е дървена или метална като в в някои помещения е подменена с PVC такава. Обемните показатели на залата са:

Застроена площ:								529м2

Разгъната застроена площ /без сутерен/:					1066м2

Застроена площ сутерен							235м2

4.1.1.3. Необходими услуги:

Включват следното:

- Преглед и анализ на настоящата ситуация;

- Изготвяне на технически проект;

4.1.1.4. Качества на средата на обитаване:

Да се осигури качествена среда за обитаване на залата, както на зрителите, така и на административния персонал и трениращите в нея. Да се предвидят необходимите заграждения между зрителите и игрището. Да се предвиди конструкция с посетителски седалките, като редовете трябва необходимата евакуация от всяко едно седящо място съгласно Наредба Iз-1971 за противопожарните строително-технически норми. Сградата да се санира, топлоизолира и покрие изискванията за енергийна ефективност съгласно Наредба № 7/2004г. за енергийна ефективност на сградите. Следва да се заменят настилките в общите части на сградата, като се подберат подходящи износоустойчиви, трудногорими и противоплъзгащи материали. Да се ремонтират санитарно-битови помещения и тоалетни. В залите и всички обслужващи помещения да се осигури общодостъпна среда за хора с увреждания. Да се осигурят необходимия брой седящи места в залата за хора с увреждания съгласно НАРЕДБА №4 от 1 юли 2009г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания  (Обн., ДВ, бр. 54 от 14.07.2009 г.). Да се осигури безопасно пребиваване в комплекса, като се изградят необходимите инсталации, както и евакуационни изходи съгласно Наредба Iз-1971 за противопожарните строително-технически норми. При доказана необходимост да се увеличи броят на тоалетните за мъже и жени. Да се предвиди санитарно помещение за инвалиди.

4.1.1.5. Специални условия:

- Залата е ситуирана в ПИ с кадастрален 77181.20.16.

- Да се обследва съществуващото състоянието на сградата.

- Да се осигури безопасност на хората, пребиваващи в Спортния  комплекс, както и на тези в площадково пространство. Да се осигури достъп на противопожарни коли до комплекса посредством противопожарни пътища, както и необходимият брой пожарни хидранти съгласно Наредба Iз-1971 за противопожарните строително-технически норми.

4.1.2. Сграда с лекоатлетическа писта

4.1.2.1. Общи изисквания

- Проектите да обхващат  разработване на съвременно архитектурно решение за разширение на сграда с подходяща конструкция в съответствие със съществуващата, като се осигури съответствие с изискванията за тренировъчни зали за лека атлетика;

- Да се предвиди входно преддверие и приемна с гардероби;

- Да се ремонтират санитарно-битовите помещения за спортисти;

- Да се ремонтират помещения за треньори и санитарно-битови помещения към тях;

- Външната фасадна обработка на съществуващата сграда, включваща  фасадни стени, окачена фасада и покрив, да се предвиди така, че сградата да е в съответствие на Наредба №7/2004г. за  енергийна ефективност на сгради;

- Новопроектираната част да е в съответствие с Наредба №7/2004г. за  енергийна ефективност на сгради;

- Сградата да се съобрази с Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Да се предвиди ремонт на покрива;

- Да се предвиди подмяна на подовата настилка;

- Да се осигурят необходимия брой паркоместа извън сградата, както и да се осигури достъп за хора с увреждания съгласно НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания  (Обн., ДВ, бр. 54 от 14.07.2009 г.).

- Да се предвиди ремонт на околното пространство при необходимост.

4.1.2.2. Съществуващо положение

Сградата се състои от спортна зала и обслужващи помещения /складове и санитарно-битови помещения/. Спортната зала е решена на едно ниво, а зоната с обслужваща функция – на две.

Сградата е решена със стоманобетонова конструкция с колони, греди и плочи. Покривът е изпълнен с 2Т панели, върху които е положена циментова замазка за наклон. Финишното покритие е изпълнено от 2плата хидроизолация Ограждащите стени са от тухлена зидария. Дограмата е метална като в частта на залата е подменена с PVC такава. Обемните показатели на залата са:

Застроена площ:						470м2

Разгъната застроена площ:				553м2

4.1.2.3. Необходими услуги:

Включват следното:

- Преглед и анализ на настоящата ситуация;

- Изготвяне на технически проект за ремонт на старата сграда и проект за новата част.

4.1.2.4. Качества на средата на обитаване:

Да се осигури качествена среда за трениращите в залата. Съществуващата сграда да се санира, топлоизолира и покрие изискванията за енергийна ефективност съгласно Наредба № 7/2004г. за енергийна ефективност на сградите. Следва да се заменят настилките в сградата, като се подберат подходящи износоустойчиви, трудногорими и противоплъзгащи материали. Да се проектират нови обслужващи помещения и складове. Да се осигури безопасно пребиваване в комплекса, като се изградят необходимите инсталации съгласно Наредба Iз-1971 за противопожарните строително-технически норми.

4.1.2.5. Специални условия:

- Залата е ситуирана в ПИ с кадастрален 77181.20.16.

- Да се обследва съществуващото състоянието на сградата.

- Да се предвиди оптимално архитектурно решение за връзка между съществуващата сграда и новопроектираната част;

- Да се осигури безопасност на хората, пребиваващи в Спортния  комплекс, както и на тези в площадковото пространство. Да се осигури достъп на противопожарни коли до комплекса посредством противопожарни пътища, както и необходимият брой пожарни хидранти съгласно Наредба Iз-1971 за противопожарните строително-технически норми.

4.1.3. Стадион с трибуни и лекоатлетическа писта

Проектът трябва да се разработи в следния обем и съдържание:

- Да предложи подходящо решение за реконструкция и ремонт на трибуните към стадиона включително и монтиране на нови седалки;

- Да се предвиди ремонт и подмяна на естествената настилка в игровата зона, като при необходимост се изпълни и нова дренажна система;

- Да се възстанови лекоатлетическата писта. Да се предвиди подходяща настилка за правилното и функциониране;

- Да се обособят зони за хвърляне на чук, гюле и копие, както и зони за лекоатлетически скокове.  Габаритите да са съгласно „Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения“

- Да се осигури достъпна среда за хора с увреждания съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

- Да се осигури безопасна евакуация на посетителите и спортистите съгласно Наредба Iз-1971 за противопожарните строително-технически норми;

-

4.1.4. Помощно тренировъчно игрище – да се преустрои в многофункционално игрище

Проектът трябва да предложи подходящо решение за изграждане на многофункционално игрище в зоната на помощното тренировъчно игрище в следния обем и съдържание:

- Размерите на игрището следва да се предвидят съгласно имотните граници на терена.

- Да се обследва терена за наличие на дренажна система и същата да се реконструира или предвиди изцяло нова такава.

- Площадката да дава възможност за упражняване на максимален брой видове спортове;

- Да се осигури възможност за практикуване на Хокей на трева, като теренът е необходимо да е в съответствие с изискванията на федерацията по този спорт и да се осигури възможност за провеждане на международни състезания;

- Да се предвиди мултифункционална  настилка, изпълнена по съвременни технологии и издръжливост за спортове с топка.

- Да се предвидят места за сядане;

- Да се предвиди лека ограда с мрежа за недопускане излизане на топките извън зоната на игрището;

- Да се осигури необходимият брой паркоместа.

- Да се осигури достъпна среда за хора с увреждания съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

4.1.5. Изграждане на кафе-клуб

Да се обособи пространство за рекреационна зона с кафе-клуб на подходящо място в територията на комплекса.

Кафе-клубът да се проектира тип „Павилион“ за 50 места и санитарни възли.

Архитектурното решение да е в съответствие с цялостното решение на Спортния комплекс.

4.2. Част Конструктивна:

- Конструктивно обследване на сградите  и решение за конструктивно укрепване, ако се установи такова;

- Конструктивна разработка за  различните  видове  заграждения и допълнителни конструкции, предвидени в Архитектурния проект;

- Да се избере конструктивна система за изпълнение на новата част на сградата с лекоатлетическа писта с най-подходящи конструктивни оси и материали. Да се изследва сградата за външни влияния – вятър, натоварване от сняг и земетръс.

- Да се изготви конструктивен проект за кафе-клуб в съответствие с архитектурните проекти;

- Съответствие с Архитектурния проект.

4.3. Част Водоснабдяване и канализация. Вътрешно сградни инсталации:

- Да се проектира нова водоснабдителна и канализационна инсталация на обекта;

- Да се използва съществуващото сградно - водопроводно отклонение.

- Сградната водопроводна инсталация да се предвиди от полипропиленови тръби за студена и топла вода, провеждащи максималното секундно водно количество, за питейно-битови нужди. Полипропиленовите тръби да бъдат изолирани.

- Сградната противопожарна водопроводна инсталация да се проектира съгласно изискванията на чл.161, ал. 2 на наредба № І3-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Топла вода – снабдяване от комбиниран/и бойлер/и. Да се проектира помпена циркулация на топла вода съгласно раздел ІІІ, гл.седма на Наредба № 4 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

- Да се използва съществуващото сградно канализационно отклонение (СКО) за сградата, като се извърши реконструкция на съществуващото при необходимост.

- Сградната канализационна инсталация да се проектира, съгласно Наредба № 4 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации - глава девета, раздели І, ІІ, ІІІ и ІV.

- Вентилация на канализацията да се осигури чрез извеждането на вертикалните канализационни щрангове на минимум 0,30 м над покрива и оформянето им съответно с вентилационни шапки. На всички необходими места да се предвидят ревизионни отвори и прочистки.

- Отводняването на сградите следва да е външно.

4.4. Електрическа:

4.4.1. Част: Силнотокови електрически инсталации:

В проекта да се разработят следните силнотокови инсталации:

а) Кабелна мрежа НН - захранващи кабели и разпределителни ел. табла, резервно ел. захранване.

б) Осветителна инсталация.

в) Силова инсталация, инсталация за контакти, ел. захранване на компютърна техника.

г) Заземителна инсталация.

д) Мълниезащитна инсталация.

а) Кабелна мрежа НН:

Захранването на многофункционалната спортна зала ще е съгласно  Наредба №3 от 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, Глава тридесет и девета „Електрически уредби клубове, зрелищни и спортни сгради”. Да се използва наличното външното кабелно ел. захранване на сградата. Търговското измерване на електроенергията консумирана в сградата да се извършва от електромери, поставени на място предписано от местния електроразпределителен район.

Сградата като цяло е консуматор II категория по отношение на външното ел.захранване.

При изключване на трансформатор, дизел агрегат да  осигури захранването на всички потребители в сградата.

От Дизел генератор при пожар да се осигуряват консуматорите 1-ва категория-противодимна вентилация, аварийно и евакуационно осветление, пожароизвестителна централа и системата за обездимяване. Инсталации за аварийно и евакуационно осветление, пожароизвестителна централа и системата за обездимяване да се захранват от непрекъснат източник на електрозахранване - акумулаторни батерии.

Да се проектират нови ГРТ и етажни разпределителни табла /РТ/.От главните разпределителни табла радиално да се захранят отделните подтабла в сградата. От главните разпределителни табла до краен консуматор ще се прилага схема TN-S-380/220V.

За ел.инсталациите в цялата сграда да се използват три и пет жилни проводници. Всички линии да са защитени с автоматични предпазители и дефектно-токови защити.

За всяка захранваща линия се полага захранващ кабел, която се отклонява от скарата и се полага вертикално в предпазна тръба.

В основните трасетата на кабелните скари, да се  предвиди резерв от около 20%, за полагане на допълнителни кабели.

Главните захранващи линии – НН да се разглеждат с резерв на възможност за увеличение и разширение на инсталацията поне с 25 %.

Всички ел. табла ще се изработят в съответствие с изискванията на БДС.

б) Осветителна инсталация:

Новото осветление в сградата да се проектира съобразно “Норми за изкуствено осветление” (БДС EN12464), архитектурните решения, технологични изисквания и нормативи и изискванията на възложителя. Типът, броят и разположението на използваните осветителни тела да се определи на база светлотехнически изчисления.

В сградата да се използват съвременно светлинни източници (луминесцентни осветителни тела с ЕПРА (електронна пускорегулираща апаратура), LED осветителни тела и др.) с огледа осигуряване на икономия на електроенергия и по-добър зрителен комфорт.

Всички осветителни тела в залата да са с предпазна решетка.

Управлението на осветлението да става по подходящ за съответното помещение начин – локални ключове, датчици за движение и присъствие, време релета и др.

Управлението на осветлението да бъде с ключове от място за отделните помещения, а за общите части на сградата да се организира управление на осветлението централизирано, като се прецени и възможността за автоматично управление на осветлението чрез датчици за присъствие. В зали и други помещения с масово събиране на хора и достъп на външни лица, ключовете за осветление да се монтират на места, недостъпни за тях.

Да се предвидят следните осветителни инсталации: евакуационно, аварийно,  работна и фасадно.

Аварийното и евакуационното осветление да се захрани с автономна батерия вградена в корпуса на осветителното тяло, която ще осигурява минималната продължителност на работа 1час. Евакуационното осветление трябва да е с постоянно светене при присъствие на зрители в залата.

Евакуационно и аварийно осветление да осигурява осветеност на участъците от пътищата за евакуация и в евакуационните коридори, на означенията за евакуационен изход по протежение на целия маршрут за евакуация, в помещенията със системи и съоръжения осигуряващи пожарната безопасност на обекта.

Съгласно наредба чл.55 от „Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” евакуационно и аварийно осветление ще се  предвиди:

- над всеки изход за евакуация;

- за евакуационните стълбища във и извън сградата така, че да се осигури осветяването им;

- при всяка промяна  в посоката на движение на евакуационния път;

- при промяна на котата на пътя в проходите и в коридорите (стъпалата);

- във всяка пресечна точка на коридорите;

- извън и в близост до крайните евакуационни изходи;

- в санитарно-хигиенните помещения;

- в близост до местата за разполагане на уреди за пожарогасене и на бутоните за пожароивестяване.

Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода ще бъде най-малко 1Lx.

Захранването на евакуационното и аварийното осветление, и на светещите знаци да се осигурява от два независими източника с автоматично превключване.

При проектирането на аварийното и евакуационното осветление да се спазват изискванията на БДС EN 1838 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление”.

За евакуационното осветление да се предвидят пиктограми в съответствие със схемите за евакуация и изискванията на Наредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

в) Силова инсталация, инсталация за контакти:

В проекта да се осигури ел. захранване на всички стационарни консуматори от системите на ОВК, ВиК, технологичните консуматори за обзавеждане, ел. съоръженията от системите за контрол и видеонаблюдение (камери), охранителната и пожароизвестителната централи и пр.

Да се предвидят контакти за включване на подвижни ел. консуматори, за всяко работно място да се предвиди по един контакт общи нужди, различен от тези за свързване на компютърната техника, контакти общи нужди да се предвидят и по стените в коридорите, залите, офисите.

Да се предвидят излази монофазни и трифазни в залата за захранване на подвижни големи консуматори,както и касета с контакти за открит монтаж, които да се инсталират в залата при различни събития, така че да се осигури много функционалност (камери, допълнителни осветители, рекламни съоръжения, сценично оборудване и др.)’

г) Заземителна инсталация:

Да се осъществи повторно заземяване на главното разпределително табло. Всички метални корпуси на технологични, ОВ и ВК съоръжения, скари, тръби, осветителни тела, двигатели и др. метални части посредством заземителен проводник (оцветен в жълто-зелен цвят) или метална шина ще се присъединят към общата заземителна система. Ще се осигури нормативното съпротивление.

Всички главни изводи да бъдат маркирани и надписани. Сечението на заземителните проводници ще бъде както се изисква по НУЕУЕЛ. Съпротивлението на заземителната система трябва да бъде по-малко от 10 ома.

д) Мълниезащитна инсталация:

Новата мълниезащитната инсталация на сградата да се изгради съгласно Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

4.4.2. Част „Слаботокови електрически инсталации”:

При преустройството на помещенията е необходимо да се осигури надеждна охрана и безопасност, гарантиращи сигурността на работещите и посетителите в сградата.

Да бъдат проектирани следните слаботокови инсталации:

а) Система за пожароивестяване:

При разработване на инсталацията за пожароизвестяване да се вземат под внимание изискванията на Наредба Iз-1971 за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба №3 от 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии; БДС-EN54 Пожароизвестителни системи Част 14: „Ръководство за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане”, както и наредби, инструкции и техните изменения и допълнения, отнасящи се до изграждането на пожароизвестителни инсталации.

Пожароизвестителната система да се проектира с адресируема аналогова пожароизвестителна централа, чиято периферия да се конфигурира от адресируеми оптично димни, термични, комбинирани, линейни и ръчни бутонни пожароизвестители. Да бъдат предвидени необходимите устройства за управление и блокировка в случай на пожар.

б) Структурно-кабелна система:

При проектирането е необходимо да се предвидят достатъчен брой розетки, с оглед възможни разширения или размествания на работните места. На възлови места да се предвидят допълнителни излази за мрежови принтери, мултифункционални машини и др.

в) Система за видеонаблюдение:

Да бъде проектирана система за видеонаблюдение, която да обхваща:

- Всички входно – изходни зони на обекта

- Цялото игрално поле и трибуните в основната зала

- Всички общи части и по специфични зони, където има голямо струпване на хора.

Да бъде изграден мониторинг център при охраната на обекта.

г) Система за контрол на достъп и сигнално-охранителна система:

Да се предвиди система за контрол на достъп, която да обхваща всички служебни помещения и зони забранени за външни лица.

За защита от неправомерно проникване да бъдат предвидени охранителни детектори и необходимите устройства за всички входно-изходни зони и някои по - уязвими части от обекта.

4.5. Част Отопление, Вентилация и Климатизация:

Проектът за отопление и климатизация да е съобразен с новото архитектурно решение, както следва:

- Да се разработи отоплителна инсталация за цялата сграда с отоплителни тела – радиатори.

- В спортната зала да се изпълни смукателно-нагнетателна вентилационна инсталация. Да се предвиди охлаждане.

-Да се разработят смукателно-нагнетателни вентилационни инсталации съгласно съвременните норми за:

- съблекални, душове, тоалетни

- всички безпрозоречни помещения и други, където се изисква съгласно Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (Обн., ДВ, бр 68 от 19.08.2005г.).

- Да се разработят системи за отвеждане на дим и топлина съгласно НАРЕДБА No Iз-1971 от 29октомври 2009г. Изм. и доп. ДВ 75 от 27 август 2013 г

4.6. Част Енергийна ефективност:

Да се разработи в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 2004г. (Обн. ДВ бр.5 от 2005 г., изм. и доп., ДВ бр. 85 от 2009 г.; попр. Бр. 88 и 92 от 2009 г,; изм. и доп. Бр. 2 от 2010 г.) за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Външната фасадна обработка на сградите да се предвиди така, че сградите да бъдат в съответствие на Наредба № РД-16-1058/10 декември 2009 г за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Да се специфицират изрично видът и параметрите на материалите за фасадна обработка, включително външната дограма.

4.7. Част пожарна безопасност и евакуация:

Проектът да бъде изготвен в съответствие с „Наредба Із-1971” от 29.10.2009г. Изм. и доп. ДВ 75 от 27 август 2013 г за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4.8. Част Сметна документация:

Всички части на проектната документация да бъдат придружени с подробни количествени сметки за видовете строително–монтажни работи. Количествено стойностните сметки да се изготвят по УСН и ТНС с Building Manager, Гауди план или друг еквивалентен програмен продукт, като отделните позиции да бъдат обозначени със съответните шифри.

На фаза Технически проект, изпълнителя трябва да предаде на възложителя всички необходими документи и чертежи по проекта за получаване на Разрешение за строеж, които да отговарят на нормативните изисквания за обема и съдържанието на проектно-проучвателните работи. Да се предадат подробни количествени сметки за обекта, по всички проектни части.

Представянето на инвестиционните проекти пред възложителя, да бъде в писмен, графичен и електронен вариант, проектна фаза - Технически проект. Да се представят следните проектни части: Архитектурна, Конструктивна със заверка ТК, Водоснабдяване и канализация, Електрическа-силно и слаботокова електрическа инсталация, Топлоснабдяване- отопление и вентилация, Енергийна ефективност, Пожарна  безопасност, План за безопасност и здраве, Организация и изпълнение на строителството,  Количествени сметки и други  съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, които да послужат за качественото изпълнение на обектите.

4.9. Други части и становища съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

4.10. Част План за безопасност и здраве – разработва се допълнително след одобрение на инвестиционните проекти:

Планът за безопасност и здраве да бъде с обяснителна записка и да съдържа:

1. Данни и обосновки за:

а) общите условия, при които ще се изпълняват ремонтните работи;

б) строителния ситуационен план;

в) изборът на строителната механизация за изпълнение на СМР;

г) други съображения на проектанта.

2. Самостоятелни раздели по:

а) здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност, като се посочват специфичните изисквания при изпълнение на СМР;

б) опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.

3. Схема на местата със специфични рискове.

4. Схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея.

4.11. План за управление на строителните отпадъци - разработва се допълнително след одобрение на инвестиционните проекти;

Настоящата проектна част да бъде съобразена с Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, дв. бр.89/2012г. Планът за управление на строителните отпадъци включва:

1. общи данни за инвестиционния проект, по Приложение № 2 от наредбата;

2. описание на обекта на премахване по приложение № 3 от наредбата - за проекти, включващи дейности по премахване на сгради (в нашия случай нямаме такива сгради);

3. прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване по приложение № 4 от наредбата;

4. прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа по приложение № 5 от наредбата;

5. мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци, като: предотвратяване и минимизиране на образуването на отпадъци, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.169, АЛ.1 (Т.1-5) И АЛ.2 ОТ ЗУТ, И НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИТЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ.

ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА И ДРУГИ КОМПОНЕНТИ С ПОСОЧЕН ТИП, МОДЕЛ ИЛИ ТЪРГОВСКА МАРКА В НАСТОЯЩОТО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.49, АЛ.2 ОТ ЗОП ДА СЕ ЧЕТЕ „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”.

Приложения:

2. Акт № 16 за публична общинска собственост;

3. Комбинирана скица за проектиране №353/10.08..2017г. на поземлен имот №77181.20.16.