ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за провеждане на процедура по ЗОП с предмет:

Доставка на ново неупотребявано специализирано транспортно средство за хора с увреждания с 8 броя седящи места (без шофьора) и 2 места обособени за закрепяне на инвалидни колички

1. ПРЕДМЕТ: Доставката на 1 /един/ брой ново, неупотребявано, специализирано транспортно средство (микробус) за лица с увреждания, с технически параметри посочени в настоящата Техническа спецификация. Специализираният автомобил, следва да бъде предназначен за превоз на трудноподвижни лица, новопроизведен, в серийно производство, категория М2, отговарящи на Директива 2001/85/ЕС от 20 ноември 2001 г., притежаващ ЕО одобряване на типа за комплектовано или напълно комплектовано превозно средство.

2. ТИП НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО: Микробус, предназначен за превоз на трудноподвижни лица, новопроизведен, в серийно производство, категория М2, отговарящи на Директива 2001/85/ЕС от 20 ноември 2001 г., притежаващ ЕО одобряване на типа за комплектовано или напълно комплектовано превозно средство.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО:

3.1. Разположение на двигателя - в предната част на автомобила;

3.2. Габарити:

3.2.1. Дължина: не по- малко от 5 500 мм.;

3.2.2. Ширина: не по- малко от 1800 мм., без да се включват външните странични огледала за обратно виждане;

3.3. Работен обем: не по-малко от 2000 куб. см.;

3.4. Мощност: не по-малко от 100 к. с.;

3.5. Охлаждане: водно;

3.6. Двигател: бензинов или дизелов;

3.7. Скоростна кутия: механична или автоматична;

3.8. Стандарт: минимум Евро 6;

3.9. Окачване:

-отпред - независимо;

-отзад - на амортисьори и ресьори.

3.10. Оси: 2 броя.;

3.10. Салон:

3.10.1. Салонни врати:

- Дясна - плъзгаща се със степенка, отваряща се навън, разположена от дясната страна на автомобила по посока на движението. Помощна ръкохватка за качване.

- Задни - остъклени, с отваряне на 180 градуса и с възможност за отваряне отвътре. Наличие на хидравлична платформа за качване и слизане за пътниците в инвалидни колички.

3.10.2. Под в салона: да е с грапаво, трудно-изтриващо се покритие като е снабден с устройство за закрепване на 2 бр. инвалидни колички и предпазни колани за пътниците, включително и за тези ползващи инвалидните колички.

3.11. Седящи места (без шофьора): 8 бр. + 2 бр. инвалидни колички;

3.12. Стъкла:

- странични стъкла: отваряеми в пътническия сектор да бъдат първото стъкло след водача и стъклото на плъзгащата се врата. Прозорците със специално предназначение за използването им като аварийни изходи да бъдат обозначени и в непосредствена близост да са окомплектовани с чукчета за отваряне на авариен изход.

- предно стъкло: с чистачки и система за измиване.

3.13. Страничните външни огледала за обратно виждане: електрически с подгряване.

3.14. Климатизация: превозното средство да разполага с климатик или климатроник;

3.15. Седалки и разположението им: пластмасови с тапицерия, усилени с оребряване отдолу, ергономични с възможност за подмяна на тапицираната част. Да са устойчиви на износване, замърсяване и унищожаване, закрепването да позволява лесно почистване. Разположение на седалките в салона да се съобрази с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за вместимостта на превозното средство което трябва да разполага с 8 бр. седалки за сядане без шофьора, места за закрепване на 2 бр. инвалидни колички и съответните проходни места между тях;

3.16. Осветление: LED или еквивалентен вид осветление, като има задължителна осветеност на вратите;

3.17. Спирачна система - независима двуконтурна, предни и задни дискови спирачки, задължително наличие на ABS антиблокираща система;

3.18. Каросерия: да е конструирана с възможност за изтегляне от друго превозно средство, както и да може да изтегля други возила. Каросерията и агрегатите да бъдат с антикорозионна защита и хидроустойчиви с цел гарантиране на разчетената дълготрайност на автомобила;

3.19. Гуми и джанти: метални джанти с тасове и гуми според сезона на доставка, а също и резервна гума и комплект за сменяне.

4. СРОК НА ДОСТАВКА: не повече от 30 дни от сключване на договора;

5. МЯСТО НА ДОСТАВКА: гр. Харманли, 6450, пл. „Възраждане“ №1;

6. ГАРАНЦИЯ НА АВТОМОБИЛА: 5 години или 200 000 км. Според това, кое събитие ще настъпи първо. Срокът започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

7. Всеки участник трябва да представи цветен каталог на автомобила и/или цветен албум на същия.

8.Автомобилът следва да се достави:

-оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно чл. 139, ал.2 от Закона за движение по пътищата);

-зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;

-да е снабден с всички необходими документи за прехвърляне на собствеността му;

-с гаранционна и сервизна книжка, както и с инструкциа за експлоатация на български език.