Приложение № 6

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА – АВТОВИШКА /употребявана/

| Техническа характеристика | Минимални изисквания на възложителя или еквивалентни |
| --- | --- |
| Основни изисквания |  |
| Базов автомобил | Марка модел |
| Маса, кг. | Максимум 3500 кг. |
| Колесна формула | 4х2 |
| Година на първа регистрация | след 01.06.2018г. |
| Категория за управление на МПС | категория В |
| Регистрирана в „Инспекция за държавен технически надзор“ | Да |
| Изминат пробег | Максимум 5000 км. |
| Обслужен и готов за употреба | Да |
| Двигател |  |
| Работен обем, Куб.см. | максимум 2300 см3 |
| Мощност,к.с. | максимум 130 к.с. |
| Вид гориво | Дизел |
| Ниво на екологичност | минимум ЕВРО 6 (или еквивалент) |
| Алтернатор | 185А |
| Скоростна кутия |  |
| Ръчна скоростна кутия | 6 + 1 |
| Система за повишено сцепление при неравни/хлъзгави настилки | Да |
| Оборудване на купето |  |
| Вид кабина/врати | Единична/2 |
| Брой места | 2+1 |
| Волан за управление, разположен от ляво | Да |
| Климатик | Да |
| Шкаф за съхранение на инструменти и материали | Да |
| Допълнително оборудване |  |
| Резервна гума с джанта, крик, ключ и триъгълни клинове за гуми | Да |
| Повдигвателна уредба Основни изисквания |  |
| Работна височина | Минимум 13 метра |
| Работна височина на пода на коша | Минимум 11 метра |
| Странично достигане | Минимум 6 метра |
| Телескопично разтягане на стрелата с въртящ кош | Да |
| Хидравлично въртене на коша | Максимум 90 градуса ляво и дясно |
| Автоматично нивелиране на коша | Да |
| Аварийна система за ръчно прибиране на стрелата | Да |
| Ъгъл на въртене | 360 градуса |
| Товароподемност на коша | 200 кг. |
| Захранване на коша | 220 V вход в основата на вишката и извод в коша |
| Управление на стрелата: - От долен пулт - Автономно от коша | Да |
| Хидравлични стабилизатори - 4бр. | Да |
| Хидравлична помпа с електромагнитна шайба към двигателя и автоматична корекция оборотите на двигателя | Да |
| Защита при претоварване | Да |
| Да се приложат следните документи |  |
|  | - Копие на регистрационен талон на автомобила - ЕС сертификат за съответствие на вишката - Товарна диаграма на вишката - Удостоверение за екологична норма на двигателя от официалният вносител – копие Удостоверение издадено от Държавна Агенция за Метеорологичен и Технически Надзор за поддържане и ремонт на съоръжения с повишена опасност на Участника |
| Техническо състояние |  |
|  | - Технически обслужена със сменени масла, филтри и консумативи, гресирани - Всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи - Да липсват следи от корозия, подбитости, изкривявания, захабявания на тапицерията на кабината - Гумите да са минимум на 80 % |
| Документи за регистрация |  |
|  | - Инструкция за експлоатация и всички необходими документи за регистрация в КАТ и Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор |
| Снимков материал |  |
|  | Да се приложи снимков материал на - Предна, задна, лява и дясна страна на автомобила - Вътрешна част на кабината - Километраж - Арматурно табло - Вишката - Коша - Пулт за управление на коша Пулт за управление на автомобила |
| Гаранционен срок | Минимум 12 (дванадесет) месеца |