Приложение 1.1

Техническа спецификация

за изпълнение на обект

Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици „Иван Вазов” и „Алеко Константинов”

Подобект І: ул. „Иван Вазов”, гр. Харманли-част пътна

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Улица "Иван Вазов" е от първостепенната улична мрежа на гр. Харманли и е с важно транспортно значение. Широчината на настилката по цялата дължина на улицата е 7.00м. Повърхността на настилката е износена и повредена. Асфалтобетоновата настилка е ограничена с видими бетонови бордюри 18/35, които след преасфалтиране са останали с по малка видима част. След бордюрите са оформени тротоари, които преобладаващо са стабилизирани с бетонови плочи. Същите са с разкривени, отнети или счупени плочи и се нуждаят от ремонт или подмяна.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ:

Проектното решение е разработено върху предоставен от Общината регулационен план и в съответствие с действащите Нормативни документи - Наредба №2 от 29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Началото на проекта е кръстовището с ул."Янко Сакъзов" и край до ул.:”Майор Чулков”.Изпълнението на обекта ще се извършва на следните участъци: 1.от ул.”Янко Сакъзов” до ул.”Константин Величков”- 170метра, 2.от ул.”Константин Величков” до ул.”Съборна”- 274метра  и 3.от ул.”Съборна” до ул.”М.Чулков”- 190 метра.

Заснемането на съществуващата улица е извършено от РГО на гр. Харманли. Трасирани са всички точки от трасето (главни и подробни през 10м), като пикетажът е воден в оста на улицата.

Трасираните точки са нивелирани с геометрична нивелация, за определяне на котите им. Несъвпадението е по-малко от 15 мм/км. и отговаря на изискванията за геодезически мрежи.

Ситуационно пректната ос съвпада с осовата мрежа и оста на съществуващата настилка. Трасето е определено от прави и 8бр. върхови чупки.

Общата дължина на улицата е 918м, но вследствие възстановяване на щетите от наводненията в гр.Харманли е възстановен участъка на улицата от о.т.63 до о.т.91/ул.”М.Чулков” до края/ с дължина от 284м.Реално предмет на реконструкция/подмяна водопровод и част:пътна/ на ул.:”Иван Вазов” е 634м1.

Разработката е с технически елементи за проектна скорост - 50 км./ч.

- Надлъжен профил

Нивелетата е проектирана чрез нивелетни прави и вертикални криви, като е съобразена с одобрения нивелетен план и съществуващото положение на настилката, тротоари и входове.

Минималните употребени радиуси на вертикалните криви в са както следва:

- минимален радиус на вдлъбната вертикална крива R= 1 ОООм

- минимален радиус на изпъкнала вертикална крива R=900m

- максимален надлъжен наклон - J=6,03% в много къс участък

- Типов напречен профил

В зависимост от положението на нивелетата и разновидността на габаритите на улицата, са показани най-характерните типови напречни профили и съответните детайли.

Предлагания проектен габарит е в съответствие със съществуващия и е както

следва:

- Участък от ул."Янко Сакъзов" до ул."Майор Чулков" (ОТ439-ОТ451) - асфалтобетонова настилка - 7.00м, включваща две активни ленти от по 3.50м., тротоар в ляво и дясно - 2.50м.;

Проектните напречни наклони на асфалтобетоновото покритие в прав участък са двустранни 2%-2,5%, като при някои от кръстовищата се преоформят в граници от. 1,5%-КЗ,0%. Същите са определени предимно в зависимост от напречния наклон на съществуващата настилка и осигуряването на минимален кос напречен наклон.

Настилката е ограничена от видими бетонови бордюри, които при оставаща видима част по-малка от 10см. се подменят с нови 18/35/50см.

Проектните тротоари са с напречен наклон 2% към настилката и се изпълняват от бетонови плочи върху пясък 5см.

Пред съществуващите гаражи се предвиждат скосени бетонови бордюри 25/15/50см. и бетонова настилка по тротоара-бетон В20 с дебелина 15см. в/у пясък 5см.

- Конструкция на настилката

В следствие от двукратното (трикратно) преасфалтиране, съществуващата настилка има необходимата носимоспособност. Предвидено е нов износващ пласт от плътен асфалтобетон тип "А"- 4см., и изравнителен пласт с минимална дебелина -Зсм. в участъците на влошена равност. Изравнителният пласт под износващия пласт трябва да е от неплътен асфалтобетон.

За осигуряването на минимум един изравнителен пласт при нивелетни разлики под 7см (4см. за осигуряване на износващ пласт) се предвижда фрезоване на съществуващата настилка съобразно изготвена ведомост № (1)

- Извършване на предварителен ремонт на настилката.

Съгласно проектното решение , преди полагането на изравнителните асфалтови пластове, е предвиден предварителен ремонт на настилката, който включва следните видове работи:

- Ремонт на единични пукнатини.

- Ремонт на дупки и дълбоки кръпки.

- Ремонт на участъци с мрежовидни пукнатини.

- Ремонт на коловози и слегнала настилка.

Количествата са определени на база направени визуални оценки при извършване на полската работа по обекта.

- Отводняване

Отводняването на настилката се осъществява по гравитачен път, като чрез надлъжния и напречен наклон, водата се канализира покрай бетоновите бордюри до съществуващите улични оттоци (съответно канализация). Съгласно проектното решение следва да се извърши надзиждане на всички ревизионни шахти и улични оттоци до новото проектно ниво.

На кръстовищата при увеличаване на радиуса на бордюрната крива се предвиждат нови улични оттоци.

- Напречни зауствания

За всички напречни улици на средна дължина 15м. е дадено проектно решение за зануляване. Съществуващите радиуси на завиване преобладаващо са малки (под 2м.). Там където няма ограничения (стълбове, ъгъл на регулация), са заложени нови бордюрни криви с радиус R=3m.

БЕЗОПАСНОТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Изготвен е проект за сигнализация с пътни знаци и маркировка като са използвани проектното решение на улицата и следните нормативни документи:

-Правилник за прилагане на "Закона за движение по пътищата", ДВ,бр.20 от 1999г.изм.,ДВ,бр. 1 от 2001г.;

-Наредба №1 за организиране на движението по пътищата от 17 01 2001г.

-Наредба №2 за организиране на движението по пътищата-пътна маркировка от 17 01 2001г.

-Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци от 23 07 2001г.

-Типов проект за закрепване на пътни знаци със стандартни размери сигн.4-05-4/73г.

-БДС 1517-74г-Знаци пътни,форми,размери,символи,цветове,шрифтове.

-Типов проект за конструиране на пътни знаци с нестандартни размери сигн.4-05-4/78г.

- Вертикална сигнализация:

Вертикалната сигнализация е нанесена в ситуация в М 1:1000, със схематично изображение на пътните знаци, техните номера и километричното им положение. Предвидените пътни знаци са I-ви типоразмер и ще се изпълняват със светлоотразително фолио. Изработването им да става в пълно съответствие с техническите и технологични изисквания на: БДС 1517-74г-Знаци пътни, форми, размери, символи, цветове, шрифтове.

- Хоризонтална маркировка:

Хоризонталната маркировка е нанесена в ситуация в М 1:1000, заедно с вертикалната сигнализация Осовите линии са единични с ширина 10 см прекъснати и непрекъснати, както е показано в ситуацията и детайлите. Маркировката се изпълнява с бяла хромкаучукова боя с перли.

При изпълнението на строителните и ремонтни работи, в зависимост от тяхното времетраене ще се сигнализират краткотрайни подвижни ремонтни работи (ремонт на пътна настилка, асфалтополагане, шахти и други), както и дълготрайни ремонтни работи при изпълнение на ремонти по бордюри, тротоари и др. Към проекта за са приложени един случай за сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи и три варианта за дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението, които са в съответствие на Приложенията към Наредба №16 от 23.07.2001г. и ще се ползват за конкретните случаи и местоположения.

Пътните знаци от постоянната сигнализация, които не отговарят на временната сигнализация по този проект, трябва да бъдат покрити с непрозрачен калъф.

Поставянето и поддържането на сигнализацията по време на изпълнение на СМР в обхвата на пътя е задължение на организацията, която извършва строително-ремонтните работи.

Временната сигнализация своевременно трябва да се премества, с оглед мястото на извършване на строителните работи.

При случаи, различни от предлаганите варианти за временна сигнализация, строителят трябва да предложи съответната временна организация на движението, съобразно Наредба №16 от 23.07.2001г.

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ (КС)

Изпълнението на строителните и монтажни работи включва следните дейности

- Доставка на необходимите материали и оборудване;

- Строителни и монтажни работи;

- Съставяне на строителни книжа, в съответствие с „Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“;

- Извозване на отпадъци и почистване на терена;

- Направа на геодезично заснемане, ако е необходимо и спазване на напречни и надлъжни наклони към съществуващи отводнителни съоръжения и при необходимост изграждане на нови дъждоприемни шахти;

- Премахване чрез студено машинно фрезоване износващия пласт на съществуващата асфалтова настилка;

- Подготовка за асфалтиране работния участък и полагане на битумен разлив за връзка;

- След приемане на работния участък  полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт.

- Изисквания към изпълнението

- Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта трябва да се извърши по указания на Възложителя и настоящи технически спецификации

- Изпълнителят своевременно да уведомява Възложителя  за определени етапи на СМР, за които е задължително съставянето на актове за скрити работи.

- След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

- Доставката на материалите трябва да бъде придружена с декларация за съответствие, издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория. Качествата на материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, които се представят от Изпълнителя.

- Необходимо е да се спазват Закона за националната стандартизация (обн.ДВ бр.55/1999г., изм.ДВ бр.108 и 112 от 2001г., бр. 13/2002г.-в сила от 06.04.2002г.), Закон за техническите изисквания към продуктите (обн.ДВ бр.86/1999г., изм.ДВ бр.63 и 93 от 2002г., бр.18 и 107 от 2003 г.), Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №230 от 2000 г. (обн.ДВ бр.93/2000г., изм. Доп. ДВ бр. 75/2001г., бр. 109/2003г. – в сила от 01.01.2004г.).

Видовете строително – монтажни работи са подробно описани в приложената към настоящата спецификация количествена  сметка.

Приложение 1.3.1.- Количествена сметка за реконструкция и асфалтиране на улици.

ОБЩА ЧАСТ (ВОДОПРОВОД И УЛИЦИ)

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- Предвидените за изпълнение СМР са съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и на технически проект.

- Документирането се осъществява съгласно Наредба  3/31.07.2003г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за извършени СМР, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.

- Преди да започне строителството техническият персонал и работниците трябва да бъдат запознати с приложимите правила и норми на работи при извършване на различните строително-монтажни дейности.

- В строежите да се влагат само строителни продукти в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществени изисквания и оценяване на продуктите. Влаганите материали и изделия трябва да отговорят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи.

- Не се допуска използването на материали и изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им.

- Проектираният водопровод (улици) трябва да се изградят в съответствие с одобрения проект, нормативните актове и документи в строителството. Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с проектанта по надлежния ред .

- Извършването на строителството следва да се съгласува със съответните органи на община Харманли и КАТ за безконфликтна организация на движението по време на строителството съгласно Наредба 3/16.08.2010 г. “За временната организация и безопасност на движението  при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”.

- Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството и по време на извършаване на строителството да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, хигиена на труда и пожарната безопасност при извършване на СМР.

ИЗИСКВАНИЯКЪМ МАТЕРИАЛИТЕ

1.Доставените материали, необходими за изпълнение на обекта трябва да отговарят на всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със сертификат за качество ISO 9001 и да отговарят на европейските стандарти Заверено копие от сертификат за съответствие на строителните продукти, издадено от оторизирано лице по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти в сила от 01.01. 2007г, приета с Постановление 325 от 06.12.2006 г.

2.Всички материали, които ще се влагат в строителството трябва да са нови, със съответното качество, подходящи за изпълнение на дейностите и не трябва да имат дефекти.

3.Снабдяването с материалите трябва да е планирано съобразно сроковете и дейностите в линейния график  за изпълнение. Заедно с посоченото, следва да се осигури поддръжка и управление на складови бази.

4.Изпълнителят по договора носи цялата отговорност по охрана на строителния обект и материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от него до получаване на Разрешение за ползване.

ТРАНСПОРТ, ТОВАРВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Изпълнителят по договора е отговорен за дейностите по транспортиране, товарене, разтоварване и съхранение на материалите, които ще се вложат в строителните дейности. Изпълнителят е отговорен за полагането и изпитването на материалите съгласно съответните български стандарти, предписанията на производителя /доставчика и предписанията на проектанта.

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят на обекта е длъжен преди започване и по време на строително-монтажните работи да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда. Основната причина за замърсяване на околната среда при ВиК строителство са изкопните работи, което засяга терените. Забранява се безконтролното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини – тръби, арматури, фасонни парчета и др. под.

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали, бетонови смеси и асфалтови смеси става само от предприятия, които притежават лиценз за извличането и производството им.

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТ.

Преди започване на строителството следва да се спазва следното:

Съгласно изискванията на Наредба №2 от 22март 2004г- за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, трябва да се възложи и изготви самостоятелна част: План за безопасност и здраве.

1. Техническото ръководство да се запознае с цялостния работен проект и специалните мерки по ТБТ.

2. Всички работници да бъдат предварително инструктирани и запознати с Правилника по ТБТ.

Инж.Василка Лозева:      / п/

Гл.експерт отдел „ТУиС”